振动测试系统

一、装置简介

ZJY-601型振动测试系统是一套集成化的振动测试试验系统，主要由三部分组成：1、ZJY-601T型振动教学实验台；2、ZJY-601A型振动教学试验放大仪性能及各种传感器；3、INV303/306系列信号采集处理分析仪和DASP大容量数据采集与信号处理分析软件。

二、操作规程:

1、振动系统使用前应根据振动系统仪器安装图连接，并检查组件是否齐全良好，接头是否牢固。

2、估计需要测量的振动类型和振级，判别周期性振动，随即振动还是冲击型或瞬变型振动。选择仪器的可测频率范围，注意频率的上限和下限。调节好频率、增益、振幅控制等旋钮。考虑测量振级和仪器的动态范围，即可测量程的上限和下限。注意在可测频率范围内的量程是常数还是变数，（因为有的仪器量程随频率增大而增大，有的仪器量程随频率增加而减少）。注意避免使仪器在测试过程中过载和饱和。

3、选定能代表被测对象特征的传感器安装位置，并考虑是否会产生传感器附加质量荷载的影响。考虑环境条件，如电磁场，温度，湿度和声场等各种因素，选择合适的激振器类型和传感器种类。

4、打开分析软件，并按实验需要参考软件说明书，适当调节软件视窗设置。对传感器，放大器和记录装置等全套测试系统的特性进行标定，定出标定值。确定测量参数和记录分析方式，直到能分析最佳数据为止。
5、记下各个仪器控制旋钮的位置。对测试环境条件做详细记录，以便供数据处理时参考，并可以查对一些偶然因素。

6、闭合电源开关，启动设备。按实验步骤进行操作，改变放大器档位，运行分析软件，测试并记录实验结果。在测试过程中应经常检查系统的“背景噪声”（即“基底噪声”）。

7、实验完毕，先关闭放大仪电源，把所有旋钮复位，再关闭电脑，拆卸实验仪器连线，收拾好每个组件，整理完毕方能离开实验室。

浙江大学国家工科基础课程力学教学基地
浙江大学力学实验中心理论力学实验室







